- Debug的使用

- Debug调试环境

  - 大小写不敏感

  - 只有16进制数

  - 以空格或逗号作为各项命令之间的分隔符

  - 个别指令不支持：SAL

  - 跳转指令使用

- 命令行

  - 程序调试命令

Debug  [绝对路径]

[PARM1] [PARM2]

  - Debug命令参数

地址

段地址：偏移地址

偏移地址

地址范围

开始地址  结束地址

帮助

？

显示存储单元命令

-D [ADDRESS] 或 [RANG]

修改存储单元内容命令

-E ADDRESS [LIST] ;

-E ds : 100”This is the text example”

检查和修改寄存器内容命令

-R [REGISTER  NAME] ;

汇编命令

-A [ADDRESS]

反汇编命令

-U [ADDRESS] 或 [RANGE]

运行命令

-G [=ADDRESS] [ADDRESS2] [ADDRESS3]

跟踪命令

-T [=ADDRESS] [VALUE];

继续命令

-P [=ADDRESS] [VALUE]

退出命令

-Q

- 汇编语言程序设计基本步骤

- 分析问题

- 确定算法

- 绘制流程图，模块图

- 确定数据结构；进行数据段设计

- 编写程序

- 调试

- 程序结构

*顺序结构

*循环结构

*分支结构  ： 判定条件+事件处理

*子程序结构

- 汇编语言程序设计

- CPU

CPU = 算术逻辑部件 + 控制部件 + 寄存器组

CPU作用：执行算术与逻辑运算、控制指令的执行

- 系统总线

数据总线 + 地址总线 + 控制总线

数据总线：与数据存取位数对应，数据总线越宽，处理能力越强。

地址总线：N位地址总线提供2N 不同地址：0 ~ 2N – 1

控制总线：控制CPU与内存和I/O设备之间的数据传输方式

- 内存单元： 地址（编号）与值（内容）。eg.（100H）=34H

- 存储设备

AX累加器

BX 基址寄存器

CX计数器

DX数据寄存器

IP 指令指针寄存器

CS代码段 段寄存器

DS数据段 段寄存器

SS堆栈段 段寄存器

ES附加段 段寄存器

- 状态标志位

- 进位标志CF

- 零标志ZF

- 符号标志SF

- 溢出标志OF

- 奇偶标志PF ：仅反映最低八位中1的个数，奇数为1，否则为0

- 辅助进位标志AF

- 中断允许标志IF：IF = 1，允许中断

- 陷阱标志TF，TF = 0，处理器正常工作；TF = 1，处理器单步执行命令

- 80×86  CPU的工作模式

- 实模式

- 保护模式

- 虚拟8086模式

运行DOS应用程序，即可运行8086应用程序

- 物理地址 = 16 × 段地址（DS） + 偏移地址

- CPU典型操作

（1）取地址   指令单元地址 = （CS）× 10H + IP

（2）段栈操作 段栈数据地址 = （CS）× 10H + 偏移地址

（3）内存数据 内存数据地址 = （DS）×10H + 偏移地址

- 8086指令系统

- 指令一般格式

【标号：】 操作码  操作数1  操作数2  【；注释】

操作数：操作数据或数据所在地址

- 操作数形式

- 立即操作数：指令操作数是立即数（常量），只能是源操作数

- 寄存器操作数：操作数存放在寄存器中，指令中使用寄存器名

- 内存操作数：操作数放在内存中，指令中给出内存地址，通常为有效地址EA，段地址在某个段寄存器中

- 寻址方式

是指在指令中用以说明操作数所在地址的方法

- 8086寻址方式

立即寻址方式：操作数在指令中给出，作为指令机器码的一部分存储

- 只能用于源操作数

MOV   AL，34H    ；机器码： B034

MOV   AX，0034H  ；机器码： B83400

寄存器寻址方式

MOV  AX ， BX

MOV  AL ， BH

CS（代码段寄存器）/ IP（指令指针寄存器）不能用作目的操作数

内存操作数寻址方式

直接寻址方式：内存操作数的偏移地址由指令直接给出. MOV  AX ，[2000H]

寄存器间接寻址方式：指定某个地址寄存器（SI、DI、BX、BP）的内容作为内存操作数的偏移地址. MOV  AX，[BX]      MOV  [BP] , AL

寄存器相对寻址方式：MOV  AX , [SI + 2]           MOV[BP – 6H] , AL

基址变址寻址方式：指定基址寄存器（BX,BP）、变址寄存器（SI，DI）内容相加作为内存操作数的地址

相对基址变指方式：MOV  AL，[SI + BX + 2]    MOV  AL , 2[SI + BX]

MOV[BX+DI-16H] , DX

- Notice!

- 变量名编译后用偏移地址代替   MOV  AL，X —> MOV  AL ，[0001H]

- 偏移地址只能是16位，超过16位，则忽略不计.

若BX = 0XFFFF , DI =1 , 则[BX + DI + 2] = 2

- 两个操作数不能同时为内存

- 指令系统

- 8086指令系统分成六大类

数据传输指令

算术运算指令

逻辑运算和移位指令

串操作指令

控制转移指令

CPU控制指令与标志位处理指令

- 两个操作数大小匹配原则

隐式匹配：两者中有一个确定，CPU自动匹配

显示匹配：两者大小都不确定，显示转换。不确定操作数：im,Mem(变量确定)

- XCHG（交换指令）

XCHG  reg / mem , reg/mem

注释：不能同为mem

- 堆栈指令

特点：先进后出

- 符号扩展指令

CBW 、 CWD 、 CWDE 、 CDQ

格式：无操作数

功能：将符号位进行扩展

CBW  AL—>AX

CWD  AX—>(DX , AX)

CWDE  AX—>EAX

CDQ   EAX—>(EDX ， EAX)

符号扩展指令MOVSX

格式：MOVSX DST ， SRC

功能：将符号位进行扩展，并存放于与DST中

MOVSX  reg16 ,reg8/mem8

MOVSX  reg32 ,reg8/mem8/reg16/mem16